Funcionalidade “Abrir arquivo(s)”

Descrição:

Possibilita a leitura de arquivos em formatos binários gerados pelo appColeta (RF Look Bin) e Logger (CRFS Bin) e arquivos textuais gerados pelo Argus (CSV) e o especificado em recomendação editada pela UIT (SM1809). Uma vez lidos, pode -se criar um “projeto appAnálise”, na Funcionalidade “Relatório”, com a relação de fluxo(s) de dados de interesse, no formato MAT. O “projeto appAnálise” também é lido no appAnálise, mas isoladamente.

Elementos passíveis de interação:

Botões “Metadados” e “Leitura espectro” e árvores “Arquivo(s)” e “Fluxo(s) de dados”.

| Escolha de arquivos e dos respectivos fluxos que farão parte da análise |  |
| --- | --- |

Detalhes acerca dos principais objetos e os seus callbacks.

Os botões “Metadados” e “Leitura espectro” são objetos da classe uibutton cujos nome são File_Button1 e File_Button2, respectivamente. A seguir são apresentados, de forma resumida, fluxogramas com os callbacks relacionados a esses objetos.

Botão “Metadados.

Botão “Leitura espectro”.

Organização das principais variáveis:

| OperationMode (float64) | OperationMode = 1; % Arquivos nos formatos RF Loob Bin, CRFS Bin, SM1809 e Argus CSV OperationMode = 2; % Arquivo no formato MAT (“Projeto appAnálise”) |
| --- | --- |
| SelectedFiles (cell array) | Lista com nomes dos arquivos selecionados. SelectedFiles = {'Agilent_appColeta_210511_T100436_ThreadID2.bin', ... 'EB500_appColeta_210511_T093719_ThreadID1.bin', ... 'FSL_appColeta_210511_T111936_ThreadID1.bin', ... 'rfeye002092_210222_T051701.bin'}; |
| FilesPath (cell array) | Lista com nomes das pastas onde estão armazenados cada um dos arquivos. FilesPath = {'C:\Users\Administrador\BinFiles\Combo10 (RF Look Bin)\', ... 'C:\Users\Administrador\BinFiles\Combo10 (RF Look Bin)\', ... 'C:\Users\Administrador\BinFiles\Combo10 (RF Look Bin)\', ... 'C:\Users\Administrador\BinFiles\Combo7 (CRFS Bin - PMEC e PRD 2021)\'}; |
| metaData (struct) | Estrutura, organizando os metadados da relação da lista de arquivos armazenada na variável SelectedFiles. |
| specData (struct) | Estrutura, organizando os dados de espectro (acompanhados dos metadados) da lista de arquivos armazenada na variável SelectedFiles. |

São apresentados, a seguir, os diagramas de blocos representando a forma de organização das variáveis metaData e specData.

Para que seja possível organizar numa mesma variável dados de espectro capturados por sensores diferentes e armazenados em formatos diferentes de arquivos, faz-se necessário uma definição dos valores possíveis para alguns dos parâmetros, em especial: LevelUnit, TraceMode, Detector, Antenna. Todos eles, ressalte-se, são armazenados como valor numérico e strings – specData.MetaData.LevelUnit (float64) e specData.MetaData.metaString{1} (char) armazenam a informação da unidade da medida.

| CRFS Bin | %% Unidade switch specData.MetaData.LevelUnit case 0; LevelUnit = 'dBm'; case 1; LevelUnit = 'dBμV/m'; end %% Processamento do traço traceMode = ''; if ismember(specData.MetaData.DataType, [62, 65, 69]) TraceMode = 'OCC'; else switch specData.MetaData.TraceMode case 0; TraceMode = 'Single Measurement'; case 1; TraceMode = 'Mean'; case 2; TraceMode = 'Peak'; case 3; TraceMode = 'Minimum'; end end %% Detector Detector = ''; %% Antena switch specData.MetaData.Antenna case 0; Antenna = 'CRFS RFeye (Auto)'; case 1; Antenna = 'CRFS RFeye Port 1'; case 2; Antenna = 'CRFS RFeye Port 2'; case 3; Antenna = 'CRFS RFeye Port 3'; case 4; Antenna = 'CRFS RFeye Port 4'; end |
| --- | --- |
| RF Look Bin | %% Unidade switch specData.MetaData.LevelUnit case 1; LevelUnit = 'dBm'; case 2; LevelUnit = 'dBμV'; end %% Processamento do traço switch specData.MetaData.TraceMode case 1; TraceMode = 'ClearWrite'; case 2; TraceMode = 'Average'; case 3; TraceMode = 'MaxHold'; case 4; TraceMode = 'MinHold'; end %% Detector switch specData.MetaData.Detector case 1; Detector = 'Sample'; case 2; Detector = 'Average/RMS'; case 3; Detector = 'Positive Peak'; case 4; Detector = 'Negative Peak'; end %% Antena (o nome da antena é escolhido diretamente no appColeta, numa lista suspensa) switch Antenna case 'CRFS Low Band (10 MHz - 1.2 GHz)'; specData.MetaData.Antenna = 5; case 'CRFS High Band (750 MHz - 6 GHz)'; specData.MetaData.Antenna = 6; case 'Rohde & Schwarz ADDx07 (EB500 GUI Auto)'; specData.MetaData.Antenna = 7; case 'Rohde & Schwarz ADD107'; specData.MetaData.Antenna = 8; case 'Rohde & Schwarz ADD207'; specData.MetaData.Antenna = 9; case 'Telescopica'; specData.MetaData.Antenna = 10; case 'Outra'; specData.MetaData.Antenna = 11; end %% Pendente ajuste na implementação!!! |
| Argus CSV | %% Unidade if contains(extractedLine, 'dBm') SpecInfo.MetaData.LevelUnit = 0; Unit = 'dBm'; else SpecInfo.MetaData.LevelUnit = 1; Unit = 'dBuV/m'; end %% Processamento do traço if strcmp(SpecInfo.FileFormat, 'R&S Argus Measurement Result') SpecInfo.MetaData.DataType = 167; SpecInfo.MetaData.TraceMode = 0; TraceMode = 'ClearWrite'; elseif strcmp(SpecInfo.FileFormat, 'R&S Argus Compressed Measurement Result') SpecInfo.MetaData.DataType = 168; SpecInfo.MetaData.TraceMode = 1; TraceMode = 'Average'; end %% Detector if strcmp(str2, 'Fast') SpecInfo.MetaData.Detector = 3; Detector = 'Sample'; end %% Antena if SpecInfo.MetaData.FreqStart < 1e+9 SpecInfo.MetaData.Antenna = 8; Antenna = 'Rohde & Schwarz ADD107'; else SpecInfo.MetaData.Antenna = 9; Antenna = 'Rohde & Schwarz ADD207'; end |

Regras de negócio:

- No início (ou sempre que a árvore “Arquivo(s)” estiver vazia) estará ativo um único elemento – o botão “Metadados”, o qual possibilitará a leitura apenas dos metadados do(s) arquivo(s) selecionado(s).

- Ao clicar no botão “Metadados” será aberta janela padrão do Windows, a qual possibilita a seleção do formato e do(s) arquivo(s) a ser(em) lido(s). O formato padrão do appAnálise são os arquivos binários gerados pelo appColeta (RF Look Bin) e Logger (CRFS Bin).

- Após a leitura dos metadados do(s) arquivo(s) selecionado(s), o appAnálise apresentará informações relacionadas ao primeiro fluxo de dados do primeiro arquivo, aferindo, também, a “Quantidade de arquivos” e a “Estimativa de uso da memória após a leitura do espectro (MB)”.

- Caso selecionado mais de um arquivo na árvore “Arquivo(s)”, o appAnálise apagará as informações apresentadas nos painéis e na árvore “Fluxo(s) de dados”, deixando-os inativos.

- Com o botão direito do mouse é possível excluir arquivo(s) da árvore “Arquivo(s)”, quando serão recalculadas a “Quantidade de arquivos” e a “Estimativa de uso da memória após a leitura do espectro (MB)”.

- A árvore “Fluxo(s) de dados” controla a informação que será disponibilizada no painel “Informações complementares ao fluxo selecionado”.

- Com o botão direito do mouse é possível excluir fluxo(s) de dados do arquivo selecionado, quando será recalculada a “Estimativa de uso da memória após a leitura do espectro (MB)”.

- Ao clicar no botão “Leitura espectro” é feita a leitura dos dados de espectro do(s) arquivo(s) e respectivos fluxo(s) de dados.